КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ

# Региональный Чемпионат ЮниорПрофи	2026

Электроника 10+

Компетенция «Электроника»

Возрастная категория 10+

Конкурсное задание: Музыкальный синтезатор с кнопочной клавиатурой на Arduino

Время на выполнение задания – 2 дня (по 4 часа).

Порядок выполнения задания:

Первый день.

Сборка и программирование:

- Установка микроконтроллера и деталей на монтажную плату.

- Сборка кнопочной клавиатуры на монтажной плате.

- Сборка корпуса из фанеры.

- Сборка и пайка соединений и элементов на плате.

Второй день.

Сборка и программирование синтезатора.

- Проверка работоспособности конструкции.

- Программирование дополнительного задания.

- Сдача работы.

Профессиональные компетенции для выполнения конкурсного задания.

- знание основ электроники и программирования Arduino.

- умение читать электрическую схему.

- умение работать с электронными компонентами,

- умение выполнять пайку радиоэлементов на печатной плате согласно ТУ;

- знание правил техники безопасности при работе с электроинструментом и выполнения электромонтажных работ.

Описание конкурсного задания.

Изготовление монтажной схемы музыкального синтезатора и кнопочной клавиатуры. Отладка и программирование электронного устройства. Обратить внимание на правильный монтаж радиоэлементов и качество выполненной пайки, сборку механической конструкции. Также соблюдение правил безопасности при выполнении электромонтажных работ.

Далее выполняется налаживание и настройка собранных узлов. После чего сдать тест готового устройства экспертам.

Общие требования по охране труда

Участники должны знать и строго выполнять требования по охране труда и правила внутреннего распорядка во время проведения конкурса.

Спецификация

| № | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
|  | Микроконтроллер Arduino Nano | 1 |
|  | Выключатель питания | 1 |
|  | Батарея крона 9в с разъемом подключения | 1 |
|  | Электролитические конденсаторы на 10мкф х 16в | 2 |
|  | Электролитические конденсаторы на 220мкф х 16в | 2 |
|  | Резисторы 470к | 1 |
|  | Резисторы 10к | 1 |
|  | Переменный резистор 10к (50к) с ручкой управления | 1 |
|  | Микросхема усилителя LM386 | 1 |
|  | Транзистор BC547 n-p-n | 1 |
|  | Динамик малогабаритный | 1 |
|  | Кнопки тактовые | 20 |
|  | Провод USB-microUSB или USB-miniUSB в зависимости от разъема на Arduino NANO | 1 |
|  | Плата монтажная для пайки 130мм х 100мм | 1 |
|  | Монтажные планки штыревые и гнездовые | 2 |
|  | Панелька под Arduino NANO | 1 |
|  | Панелька DIP8 | 1 |
|  | Инструмент для электромонтажа | 1 |
|  | Паяльная станция | 1 |
|  | Монтажный провод 1м | 1 |
|  | Припой и флюс | 1 |

Инфраструктурный лист

компетенция «Электроника» 10+

| № п/п | Оборудование, мебель, инструмент | Количество |
| --- | --- | --- |
| Предоставляется организаторами |  |  |
| 1 | Столы | по 1 на команду+2 для экспертов |
| 2 | Стулья | по 2 на команду +5 для эксперта |
| 3 | Компьютеры (ноутбуки) с ПО | по 1 на команду |
| 4 | Набор в соответствии со спецификацией | 1 |
| Оборудование участников |  |  |
| 5 | Цифровой мультиметр | 1 |
| 6 | Кусачки | 1 |
| 7 | Плоскогубцы | 1 |
| 8 | Пинцет | 1 |
| 9 | Отвертка | 1 |
| 10 | Канцелярский нож | 1 |

Критерии оценки

| Название критерия | Пояснения | Максимальная оценка |
| --- | --- | --- |
| Техника безопасности | Безопасные приемы работы с инструментом и электрооборудованием, подготовка рабочего места | 4 |
| Техническая документация | Чтение схемы. Принцип работы элементов, узлов устройства. Наименование компонентов, электрические характеристики компонентов | 4 |
| Подбор компонентов | Подбор компонентов исходя из технической документации. Возможные замены. | 3 |
| Установка компонентов | Формовка выводов компонентов, установка компонентов, согласно электрической схемы, применении инструментов | 10 |
| Соединение компонентов проводниками и пайка | - отсутствие замыканий; - наплывы; - перегрев элементов; - ошибки монтажа элементов. | 20 |
| Проверка работоспособности устройства пошагово | Поиск неисправности. | 6 |
|  | Поддержание порядка на рабочем месте | 3 |
| Программирование | Программирование микроконтроллера | 35 |
| Практическая работа | Не было помощи эксперта. | 15 |
|  | Итого: | 100 |

Этапы выполнения

- Ознакомиться с конструкцией и деталями. Подготовить рабочее место. Паяльную станцию, инструменты, припой, флюс и пр.

- Собрать и спаять плату индикатора и кнопочную панель. Обратить внимание на ключи микросхем сдвиговых регистров.

- Собрать и спаять плату контроллера. Соединить плату индикатора и плату контроллера шлейфом.

- Подключить через USB кабель к компьютеру. Загрузить демонстрационный скетч для проверки.

Дополнительное задание 1. Загрузить тестовый скетч и проверить работоспособность схемы.

Дополнительное задание 2.  Настроить каждую кнопку на соответствующую ноту от ноты До четвертой октавы.

Клавиатура

| NOTE_C4 | NOTE_CS4 | NOTE_D4 | NOTE_DS4 | NOTE_E4 | NOTE_F4 | NOTE_FS4 | NOTE_G4 | NOTE_GS4 | NOTE_A4 | NOTE_AS4 | NOTE_B4 | NOTE_C5 | NOTE_CS5 | NOTE_D5 | NOTE_DS5 | NOTE_E5 | NOTE_F5 | NOTE_FS5 | NOTE_G5 | NOTE_GS5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| До | До# | Ре | Ре# | Ми | Фа | Фа# | Соль | Соль# | Ля | Ля# | Си | До | До# | Ре | Ре# | Ми | Фа | Фа# | Соль | Соль# |

Вид и описание устройства

Вся конструкция состоит из монтажной платы. На которой установлен микроконтроллер, линейный стабилизатор с конденсаторами, гнездо питания и разъем подключения платы с кнопками.

Схема подключения

Усилитель с регулятором громкости

Микроконтроллер

Arduino

Кнопочная клавиатура

Усилитель на одном транзисторе.